|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ Информатика и системы управления

КАФЕДРА Компьютерные системы и сети (ИУ6)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  09.03.01 Информатика и вычислительная техника

# Отчет

| по лабораторной работе № | 2 |
| --- | --- |

Название:

# Обработка внешних прерываний микроконтроллерах AVR.

Дисциплина: Микропроцессорные системы.

| Студент | ИУ6-62Б |  |  | С.В. Астахов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (Группа) |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |
| Преподаватель |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Москва, 2022

Вариант 1.

Цели работы:

- изучение системы прерываний микроконтроллеров AVR;

- освоение системы команд микроконтроллеров AVR;

- ознакомление с работой стека при вызове подпрограмм и обработчиков прерываний;

- программирование внешних прерываний.

Ход работы.

Задание 1.

Убедившись в правильности работы программы восстановить параметры подпрограмм задержки и заново откомпилировать программу.

Загрузить программу в память микроконтроллера и проверить её работу на плате.

Исходный код программы:

.include "m8515def.inc"		;файл определений для ATmega8515

.def temp = r16				;временный регистр

.equ led = 0				;0-й бит порта PB

.equ sw0 = 0				;0-й бит порта PA

.equ sw1 = 1				;1-й бит порта PA

.org $000

rjmp INIT			;обработка сброса

;***Инициализация МК***

INIT:		ldi temp,$5F		;установка

out SPL,temp		; указателя стека

ldi temp,$02		; на последнюю

out SPH,temp		; ячейку ОЗУ

ser temp			;инициализация выводов

out DDRB,temp		; порта PB на вывод

out PORTB,temp		;погасить LED

clr temp			;инициализация

out DDRA,temp		; порта PA на ввод

ldi temp,0b00000011	;включение ‘подтягивающих’

out PORTA,temp		; резисторов порта PA

test_sw0:	sbic PINA,sw0 ;проверка состояния

rjmp test_sw1		; кнопки sw0

cbi PORTB, led

rcall delay1

sbi PORTB,led

wait_0: 	sbis PINA,sw0

rjmp wait_0

test_sw1: sbic PINA, sw1 ;проверка состояния

rjmp test_sw0		; кнопки sw1

cbi PORTB,led

rcall delay2

sbi PORTB,led

wait_1: 	sbis PINA,sw1

rjmp wait_1

rjmp test_sw0

delay1:        			 	; подпрограмма 1 с

ldi r17, 55

d1: ldi r18,95

d2: ldi r19, 255

d3: dec r19

brne d3

dec r18

brne d2

dec r17

brne d1 ; подпрограмма 1 с

ret

delay2:         				; подпрограмма 2 с

rcall delay1

rcall delay1

ret

Расчёт задержки delay1:

T1 = 255*(1+2) = 765 циклов

T2 = 95*(765+1+2) = 72960 циклов

T3 = 55*(72960 +1+2) = 4012965 циклов

T = 4012965 : 4 Мгц = 4012965 * 0,25 мкс = 1003241,25 мкс = = ~1 с.

На рисунках 1 и 2 показано время до входа в цикл задержки и после исполнения цикла задержки.

Рисунок 1 – время до цикла задержки

Рисунок 2 – время после цикла задержки

Практическое время задержки delay1 T = 4419154.25 - 3415913.00 мкс = 1003241.25 мкс = ~1 c. Время задержки было рассчитано верно.

Работа стека в ходе выполнения программы показана на рисунках 3-5.

Рисунок 3 – состояние стека до передачи управления

Рисунок 4 – стек после передачи управления

Рисунок 5 – стек после возврата управления

Задание 2.

Внести изменения  и дополнения, касающиеся обработки прерываний, в исходный текст программы. На этапе инициализации указываются область стека для сохранения адресов возврата, при необходимости адреса векторов прерываний и сами векторы, маска прерываний, общее разрешение прерываний. Завершаем инициализацию переводом процессора в фоновый режим ожидания.

Исходный код программы:

;Соединения на плате STK500: SW0-PD2, SW1-PD3, LED0-PB0

;*********************************************************************

.include "m8515def.inc"		;файл определений для ATmega8515

.def temp = r16				;временный регистр

.equ led = 0				;0-о бит порта PB

.equ sw0 = 2				;2-й бит порта PD

.equ sw1 = 3				;3-й бит порта PD

.org $000

;***Таблица векторов прерываний, начиная с адреса $000***

rjmp INIT				;обработка сброса

rjmp led_on1			;на обработку запроса INT0

rjmp led_on2			;на обработку запроса INT1

;***Инициализация SP, портов, регистра маски***

INIT:		ldi temp,$5F		;установка

out SPL,temp		; указателя стека

ldi temp,$02		; на последнюю

out SPH,temp		; ячейку ОЗУ

ser temp			;инициализация выводов

out DDRB,temp		; порта PB на вывод

out PORTB,temp		;погасить СД

clr temp			;инициализация

out DDRD,temp		; порта PD на ввод

ldi temp,0b00001100	;включение ‘подтягивающих’

out PORTD,temp		; резисторов порта PD

ldi temp,((1<<INT0)|(1<<INT1));разрешение прерываний

out GICR,temp		; в 6,7 битах регистра маски GICR

ldi temp,0 		;обработка прерываний

out MCUCR,temp		; по низкому уровню

sei				;глобальное разрешение прерываний

loop:    	nop				;режим ожиданий

rjmp loop

led_on1:

cbi PORTB,led

rcall delay1

sbi PORTB,led

wait_0: 	sbis pind,sw0

rjmp wait_0

reti

led_on2:

cbi PORTB,led

rcall delay2

sbi PORTB,led

wait_1: 	sbis pind,sw1

rjmp wait_1

reti

delay1:

;для подпрограммы задержки 1 c

ldi r17, 55

d1: ldi r18,95

d2: ldi r19, 1;255

d3: dec r19

brne d3

dec r18

brne d2

dec r17

brne d1 ; подпрограмма 1 с

ret

delay2: 	     ;подпрограмма задержки 2 c

rcall delay1

rcall delay1

ret